ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

Ф4ПДКЭ/900

Паспорт

и

руководство по эксплуатации.

«ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на плиту электрическую промышленную Ф4ПДКЭ/900. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Содержание РЭ:

|  | Общие указания | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение изделия | 3 |
|  | Комплект поставки | 3 |
|  | Технические характеристики | 4 |
|  | Устройство и принцип работы | 5 |
|  | Требование по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
|  | Подготовка к работе | 7 |
|  | Порядок работы | 7 |
|  | Техническое обслуживание | 8 |
|  | Возможности неисправности и способы их устранения | 8 |
|  | Правила транспортировки и хранения | 9 |
|  | Гарантии изготовителя | 9 |
|  | Утилизация изделия | 10 |
|  | Талон на гарантийное обслуживание | 11 |
|  | Акт ввода в эксплуатацию. | 12 |
| 16. Свидетельство о приемке. |  | 13 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная. |  | 14 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока 50 Гц, напряжением 380В, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС, относительной влажности воздуха 80% при условии гарантированного проветривания или наличии вытяжной вентиляции.

  - Электроплита подключается к сети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - Плита и духовка должны включатся в электросеть от отдельного автоматического выключателя согласно эл. схемы (см. приложение 1.)

  - При покупке плиты требуйте проверку комплектности.

  - Плита устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать плиту от сети электроснабжения.

  - Оберегайте плиту от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, плита гарантийному ремонту не подлежит.

  - Плита изготовлена в климатическом исполнении УХЛ-4 ГОСТ 15150.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия.

  - Плита предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение, и т.п.

  - Корпусные элементы выполнены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу плиту, внимательно ознакомитесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Комплект поставки

Комплект поставки плиты указан в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Плита электрическая 4-х конфорочная | 1 |
|  | Поддон плиты | 1 |
|  | Духовка электрическая | 1 |
|  | Противень духовки | 2 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Сертификат соответствия | 1 |

- Технические характеристики

Технические характеристики плиты указаны в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее напряжение плиты, В | 380 |
|  | Частота тока, Гц | 50 |
|  | Размеры конфорки, мм | 417х295 |
|  | Количество конфорок* | 4 |
|  | Тип конфорок | КЭ-0,12/3,0 |
|  | Мощность конфорки, кВт | 3,0 |
|  | Рабочая температура поверхности, С°, не менее | 400 |
|  | Время разогрева до рабочей температуры, мин, не более | 60 |
|  | Мощность духовки, кВт | 6,0 |
|  | Размер рабочей камеры духовки, мм | 658х547х380 |
|  | Диапазон рабочих температур духовки, С° | 50-300 |
|  | Время разогрева духовки до рабочей температуры (220С°), мин, не более | 20 |
|  | Суммарная мощность плиты, кВт | 18,0 |
|  | Габаритные размеры (плита с духовкой) | 1047х850х860 |
|  | Масса, кг | 150 |
|  | Время непрерывной работы не более, час | 8 |

* На поверхности конфорок допускаются нижеследующие дефекты, не влияющие на эксплуатационные свойства плиты:

- незначительные раковины от литья, глубиной не более 0,5мм, в количестве не более 10-15 шт.;

- следы механической обработки.

- Устройство и принцип работы.

Рисунок 1

  - Плита изготовлена в модульном варианте, то есть состоит из верхнего рабочего модуля – плиты эклектической, и нижнего модуля – духовки.

  - Верхняя рабочая часть модуля (рис.1) представляет собой конструкцию коробчатой формы, внутрь которой устанавливается каркас с отражателями тепла. На каркас устанавливаются электрические конфорки, поддон, который служит для стока жидкости, пролитой на рабочую поверхность. Нижний модуль плиты представляет собой конструкцию коробчатой формы, в которую вмонтирована духовка.

  - Для подключения электропроводки (рис.2) с задней стороны предусмотрена съемная крышка, сняв которую, необходимо подключить питающий кабель к клеммнику через кабельный зажим.

- Спереди на панели управления находятся ручки переключения мощности горелок. Установкой ручек в положение «1» … «3» осуществляется регулирование мощности конфорок и соответственно степень нагрева: «слабый» … «сильный». Отключение конфорки производится установкой ручки переключателя в положение «0».

Также на панели управления находятся ручки включения нижнего и верхнего ТЭНа духовки. Слева от них располагаются сигнальные индикаторы, которые свидетельствуют о работе соответствующего нагревательного элемента. Ручки управления служат для раздельного включения каждого (верхнего и нижнего) ТЭНа и регулирования интенсивности их нагревания, ручку устанавливают в положение, соответствующее требуемой температуре.

  - При выпечке не рекомендуется часто открывать дверь жарочной камеры, чтобы не охлаждать ее.

Рисунок 2

  - Внимание! На чугунной поверхности допускаются нижеследующие дефекты, НЕ влияющие на эксплуатационные свойства плиты:

- Вмятины и литейные неровности, площадь которых не превышает 10% от всей площади поверхности.

- Волосовидные трещины.

- Следы механической обработки.

- Размеры плиты могут варьироваться в пределах 5%.

- Требование по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - К обслуживанию плиты допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования.

  - Плиты выполнены с защитой от поражения электрическим током по классу I ГОСТ 27570.0-87, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные»

  - После распаковывания, перед включением в сеть, плита должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении наплитной посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность плиты жира и других жидкостей.

  - Перед санитарной обработкой переключатели плиты установите в положение «0» и отключите плиту от сети.

  - При обнаружении неисправностей выключите плиту и вызовите электрика.

  - Корпус плиты и духовки должен быть заземлен. Место заземление обозначено специальным знаком.

  - Перед включением плиты убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация плиты с поврежденным кабелем.

  - Перед использованием духовки убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочей камере.

  - Не оставляйте плиту без присмотра во время приготовления пищи.

  - Открывая дверцу духовки, держитесь за центральную часть ручки.

  - Не беспокойтесь, если во время приготовления пищи на внутренних стенках и на дверце духовки, образуется конденсат. Это не влияет на ее функциональные качества.

  - Открывая дверцу духовки, будьте осторожны, поскольку можно обжечься горячим паром.

  - Чтобы ставить и вынимать из духовки посуду пользуйтесь специальными рукавицами или тряпками.

  - Запрещается промывать камеру духовки струей воды.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту духовки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения их от сети.

- Подготовка к работе.

  - После распаковывания и установки изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности камеры с помощью стандартных средств очистки.

  - Снять крышку (рисунок 2) коробки клеммника. Через кабельный зажим на задней стенке подключить электропитание к плите и духовке к клеммнику установки согласно эл. схеме см. приложение 1.

  - Присоединить заземление корпуса плиты и духовки к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

  - Закрепить крышку коробки клеммника в исходное положение.

  - Духовка первый раз должна быть использована без загрузки при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки. Чтобы вывести запах изоматериала при первом использовании нагревайте духовку примерно в течение часа. Закрыв дверь духовки, установите максимальный температурный режим. В процессе работы духовки образуется дым и неприятные запахи. По истечении времени отключите духовку. Дать духовке остыть. Повторно провести санитарную обработку плиты.

- Порядок работы.

Порядок работы плиты электрической.

  - Для включения электрической конфорки необходимо повернуть ручку переключателя по часовой стрелке в положение, соответствующее требуемой мощности см.табл.3

Таблица 3

| Положение переключателя | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | 0 | 750 | 1500 | 3000 |

  - Приготовление пищи рекомендуется начинать на максимальной мощности конфорок. После закипания или несколько раньше необходимо переключить конфорки на минимальную или среднюю мощность в зависимости от объема посуды.

  - Для выключения изделия необходимо:

  - Установить ручки переключателей температуры конфорок в положение «0»;

Порядок работы духовки.

  - Перед приготовлением пищи духовку необходимо прогреть.

  - Включение верхних и нижних нагревателей духовой камеры производится двумя соответствующими ручками (см.рис.1) расположенными на панели управления (регулирование бесступенчатое).

  - Для включения духовки необходимо установить ручку (ручки) переключателя в положение, соответствующее требуемой температуре. При этом загорается соответствующий сигнальный индикатор.

  - Когда температура в камере достигает заданного значения, нагреватели автоматически отключаются и сигнальный индикатор гаснет. При уменьшении температуры ниже заданной, нагреватели включаются, и цикл работы повторяется.

- Техническое обслуживание.

  - Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

  - Техническое обслуживание осуществляется 1 раз в месяц.

При техническом обслуживании плиты проделайте следующие работы:

    - выявите неисправность плиты путем опроса обслуживающего персонала;

    - подтяните, при необходимости, крепления датчиков-реле температуры, сигнальной арматуры, двери, облицовок;

    - подтяните и зачистите, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей плиты.

  - Перед проверкой контактных соединений, крепления датчиков-реле температуры и сигнальной арматуры, отключите плиту от электросети снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита, и повесьте на рукоятку коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», отсоедините, при необходимости, провода электропитания плиты и изолируйте их.

  - Ежедневная чистка рабочей камеры увеличит срок службы плиты. Просушивайте рабочую камеру. При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставляйте приоткрытой. Аккуратное и бережное обращение с установкой и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева конфорок | Перегорела конфорка (и) | Заменить неисправные конфорку (и) |
|  | Не включено питание | Включить автомат |
| Не горит сигнальная лампа | Перегорела сигнальная лампа | Заменить сигнальную лампу |
|  | Не включен автомат | Включить автомат |
| Недостаточная температура в духовой камере | Перегорел один или несколько ТЭНов | Заменить неисправные ТЭНы |
|  | Неисправен блок – регулятор температуры | Заменить блок-регулятор температуры |

- Правила транспортировки и хранения.

До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением подового камня, чугунных комплектующих, горелки газовой, электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, на петли, блоки шарниров устанавливается гарантийный срок 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

- Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

- Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

- Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: стекло закаленное, лампы накаливания, сигнальные индикаторы, плавкие вставки, шампуры, противни, гастроёмкости, уплотнительную резину.

- Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация_________________________________________________________________

Адресс______________________________________________________________________

Руководитель_________________________________________________________________

Контактный тел./факс__________________________________________________________

Где было приобретено оборудование_____________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт плиты электрической промышленной

«Ф4ПДКЭ/900»

«____» ______________ 20__г.

Механик___________________________________

(фамилия)  (подпись)

Россия г.Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

На гарантийный ремонт плиты электрической промышленной

Заводской номер «__________» и модель «Ф4ПДКЭ/900»

Дата выпуска «_____» ___________________ 20___г.

Продан_________________________________________________________

Наименование торгующей организации

Дата продажи «_____» __________________ 20___г.

Владелец и его адрес______________________________________________

________________________________________________________________

Подпись_______________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

«_____» _______________20___г.  Механик_________________

Владелец_____________________________

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Плита электрическая промышленная Ф4ПДКЭ900»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки____________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________

(подпись)                                                                            (подпись)

________________________                                             ________________________

(инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.

Приложение 1

Схема подключения электрической плиты с духовкой Ф4ПДКЭ/900.